名词解释

能量、热能、机械能、热源

开口系统、闭口系统、孤立系统、绝热系统

平衡状态、可逆过程、

理想气体、

膨胀功、轴功、技术功、流动功

热力学第一定律、热力学第二定律

比热容、供热系数、循环热效率

孤立系统熵增原理

露点、相对湿度、绝对湿度、含湿量

热辐射、对流换热、温度梯度、热流密度、傅里叶定律

对流换热系数、导热系数、导温系数

黑体、灰体、黑度

辐射强度、定向辐射强度、辐射力、定向辐射力、

角系数

余弦定率

填空

1、工程上测量气体压力时，____________等于表压力与_____________之和。

2、理想气体在定压过程中多变指数为________，定温过程中多变指数为________，定熵过程中多变指数为________。

3、工作在相同的高温热源和低温热源间的一切可逆热机，具有________的热效率，其热效率只取决于____________和____________，与工质的性质无关。

4、相对湿度是湿空气的________________与________________之比。

5、蒸气压缩制冷循环装置由____________、____________、______________和______________等四个主要设备和管线组成。

6、导热微分方程的建立过程中依据了______________定律和___________定律。

7、如果同类物理现象相似，则同名__________在对应________、对应__________的数值成比例。

8、普朗克定律表明：温度愈高，同一波长下的光谱辐射力愈______，光谱辐射力取得最大值的波长愈________。

9、根据热力学第一定律，_____________(闭口或开口)系统中__________过程的能量方程可表示为：

10、活塞式压气机的工作循环由__________、_____________、____________等三个过程组成。

11、在任何不可逆过程中，做功能力的损失等于___________增加与________温度的乘积。

12、湿饱和蒸汽由________________和__________________组成。

13、朗肯循环由__________过程、____________过程、____________过程和____________过程组成。

14、导热问题的第三类边界条件给出了与物体表面进行对流换热的流体的____________和________________。

15、边界层流动状态分为　　　　流和　　　　流。

16、单位时间内，单位面积的物体表面向半球空间发射的全部的辐射能的总和称为物体表面的___________，其单位为___________。

正误题

1、可逆过程是准平衡过程。

2、对工质加热，其温度反而降低，这种情况不可能。

3、流动功的大小只与工质的状态有关，而与过程无关。

4、将一定量的空气压缩到一定的压力，采用多级压缩中间冷却，比采用一级压缩，消耗的理论压缩轴功小。

5、若工质从某一初态经可逆与不可逆过程到达同一终态，则不可逆过程的熵增必大于可逆过程的熵增。

6、一切不可逆热机的热效率都小于可逆热机的热效率。

7、在湿蒸汽区内定压过程同时也是定温过程。

8、热流密度与温度梯度的方向相同，大小成正比。

9、对流换热系数越大，则毕渥数也越大。

10、由于漫灰表面的发射率小于1，因此其有效辐射总是小于辐射力。

11、真空表指示数值愈大，则被测对象的实际压力愈大。

12、任何没有体积变化的过程都一定不对外做功。

13、压气机的余隙越大，理论压缩轴功也越大。

14、若工质从某一初态经可逆与不可逆过程到达同一终态，则不可逆过程对外做的功必大于可逆过程对外做的功。

15、工质由初态经过一个不可逆过程膨胀到终态，不可能再通过一个绝热过程使工质回到初态。

16、空气中水蒸气的含湿量越大，则其水蒸气分压力也越大。

17、没有0℃的水，但有0℃的水蒸气。

18、在圆筒壁稳态导热问题中，圆筒壁中的热流密度处处相同。

19、彼此相似的物理现象，同名的相似特征数相等。

20、根据基尔霍夫定律，实际物体的发射率与吸收率相等。

简答题：

1、请结合p-v图，说明压气机采用两级压缩中间冷却，比一级压缩消耗功少的原因。

2、试述卡诺定律。

3、请结合温熵图，说明再热循环提高蒸汽动力循环热效率的原理。

4、简述流动边界层和热边界层的特征。

5、什么是辐射力？简述斯忒藩－玻耳兹曼定律。

6、试述理想混合气体的分压力定律和分容积定律。

7、空气经历一个多变过程后温度升高、压力升高、又放出一定热量，请将该过程表示在p-v图和t-s图上。

8、请根据湿空气焓的计算公式，说明在湿空气的焓湿图上等温线为什么为直线，以及等温线斜率与温度之间的定性关系。

9、空气压缩制冷循环中，能否用节流阀代替膨胀机？为什么？

10、试述兰贝特定律。

11、膨胀功、流动功和技术功有何区别和联系？

12、为改善蒸汽动力循环的效率，可采取哪些措施？

13、为什么采用肋片可以强化传热，为什么肋片的高度不可以太大？

14、试述流动边界层和热边界层的特征。

15、试述卡诺定理？

16、请结合p-v图，说明压气机采用两级压缩中间冷却，比一级压缩消耗功少的原因。

17、为什么采用肋片可以强化传热，为什么肋片的高度不可以太大？

18、写出傅立叶定律表达式的一般形式，说明其适用条件及式中各符号的意义。

19、试述兰贝特定律。

20、请简述卡诺定理一，并进行证明。

21、推导非稳态导热方程。

22、简述水蒸气1点、2线、3区和5态含义。

23、工程上怎么里利用蒸汽节流测量湿蒸汽的干度。

24、简述遮热板原理。

计算题：

- 如下图所示的容器，左侧装有3kg氮气，压力为0.2MPa，温度为400K，右侧为真空。左右两侧容积相同。抽掉隔板后气体在与外界绝热的条件下进行自由膨胀，求终态的温度和压力以及过程中熵的变化。已知氮气的气体常数Rg=0.2968kJ／(kg•K)，比定容热容Cv＝0.742kJ／(kg•K)

计算题1图

- 1kg工质在1500K的高温热源与300K的低温热源之间进行热力循环，从高温热源吸热100kJ，问：

(1)此热量最多可转变成多少功?热效率为多少?

(2)若工质从高温热源吸热时存在150K的温差，则在此循环中100kJ的热量转变为多少功?热效率又将是多少?

(3)两种情况下的总熵变分别为多少?

(4)若环境温度为273K．则两种情况下的做功能力的损失为多少?

- 一双层玻璃窗,高2m，宽1m，玻璃厚3mm，玻璃的导热系数λ1=1.05W/（m∙K）。双层玻璃间的空气夹层厚度为5mm，夹层中的空气完全静止，空气的导热系数λ2=0.025W/（m∙K）。如果测得冬季室内外玻璃表面温度分别为15℃和5℃，试求玻璃窗的散热损失。

- 液氧储存容器为双壁镀银的夹层结构（见下图），外壁内表面温度tw1＝20℃ ，内壁外表面温度tw2＝-183℃ ，镀银壁的发射率ε＝0.02。试计算由于辐射换热每单位面积容器壁的吸热量。

计算题4图

tw1

tw2

5、一闭口系统从状态l沿1→2→3途径到状态3，传递给外界的热量为55.5KJ,而系统对外做功为35 KJ，如下图所示。

(1)若沿1→4→3途径变化时．系统对外做功20 KJ，求过程中系统与外界传递的热量。

(2)若系统从状态3沿3→1途径到达状态1，外界对系统做功25 KJ，求该过积中系统与外界传递的热量；

(3)若U2＝175KJ，U3＝87．5kJ，求过程2→3传递的热量及状态1的热力学能。

计算题1图

6、100kg温度为20℃的水与200kg温度为80℃的水在绝热容器中混合，求混合前后水的熵变和做功能力损失。已知水的比热容c=4.187kJ/（kg·K）。

7、一锅炉围墙由三层平壁组成，内层是厚度为δ1=0.23 m，λ1=0.63　W/(m·K)的耐火粘土砖，外层是厚度为δ3=0.25 m， λ3=0.56W/(m·K) 的红砖层，两层中间填以厚度为δ2=0.1 m，λ2=0.08W/(m·K)的珍珠岩材料。炉墙内侧与温度为tf1=520℃的烟气接触，其换热系数为h1=35 W/(m2·K)，炉墙外侧空气温度tf2=22℃，空气侧换热系数h2=15W/(m2·℃)，试求

（1）通过该炉墙单位面积的散热损失。

（2）炉墙内外表面的温度

8、一根直径d＝50mm、长度L= 8m 的钢管，被置于横断面为0.2mx0.2m的砖槽道内。若钢管温度和发射率分别为ｔ１＝ 250℃ ,ε1＝0.79，砖槽壁面温度和发射率分别为t２＝ 27℃ ,ε２＝ 0.93，试计算该钢管的辐射散热损失。

一定量的气体在气缸内由初容积1.2m3可逆膨胀到2.3 m3，气体在膨胀过程中保持压力3×105Pa不变。若过程中加给气体的热量为800kJ，求：①气体对外所做的功；②气体的内能变化了多少。

9、热水管的内直径和外直径分别为100mm和120mm，导热系数为45W/(m·℃)。管外包裹着一层保温材料，厚度为20mm，导热系数为0.1 W/(m·℃)。已知热水温度为100℃，保温层与外部空气的对流换热系数为50 W/(m2·℃)，空气温度为20℃。求每米管长的热损失及保温层内外表面的温度。

有一空气夹层，其厚度远小于夹层尺寸，两表面温度分别为300℃和50℃，两表面的黑度均为0.85。（1）求夹层单位表面积的辐射换热量；（2）若在空气夹层中安置一层黑度为0.4的遮热板，求此时的辐射换热量。

10、已知空气的初参数为T1＝500K，p1＝1MPa，定熵膨胀到p2=0.2MPa。求终参数T2、v2及膨胀功。

11、热水管的内直径和外直径分别为100mm和120mm，导热系数为45W/(m·℃)。管外包裹着一层保温材料，厚度为20mm，导热系数为0.1 W/(m·℃)。已知热水温度为100℃，保温层与外部空气的对流换热系数为50 W/(m2·℃)，空气温度为20℃。求每米管长的热损失及保温层内外表面的温度。

1

2

12、求下图中所示表面间的角系数X11，X12，X21，X22。（a）内包壳两球的半径比为1/3；(b）半球内表面与1/4底面；(c)正方盒内表面与内切球面。

1

2

(a)                 (b)                     (c)

题3图

13、容积 V = 0.5 m3 的空气，初压为 = 0.3 MPa，初温为 = 150℃，经可逆多变膨胀过程到终态= 0.08 MPa，= 20 ℃，求：过程中热力学能、焓及熵的变化量.（空气作为理想气体，其比热容可取定值，气体常数= 287 J/(kg· K) ，= 1005 J/(kg· K)）

14、一锅炉炉墙由三层平壁组成，内层是厚度δ1＝0.24m，导热系数为λ1＝1.20W/m·℃的耐火砖层；外层是厚度δ3＝0.2m，导热系数为λ3＝1.00W/m·℃的红砖层；两层中间填以厚度δ2＝0.05m，导热系数为λ2＝0.1W/m·℃的石棉隔热层。炉层内侧烟气温度tf1=545℃，烟气侧对流换热系数为α1＝20 W/m2·℃；锅炉炉墙外空气温度tf2=20℃，空气侧对流换热系数为α2＝10 W/m2·℃。试求该炉墙的热损失和炉墙内、外表面温度tw1和tw2。

15、有一空气夹层，其厚度远小于夹层尺寸，两表面温度分别为300℃和50℃，两表面的黑度均为0.85。（1）求夹层单位表面积的辐射换热量；（2）若在空气夹层中安置一层黑度为0.4的遮热板，求此时的辐射换热量。