一、填空题：25%

1．在切削加工过程中，工件上会形成三个表面，它们是________、________、和________。

2．切削运动主要包括________和________两类。

3．切削用量包括________、________和_________________。

4．切削液的作用是________、________、________、和清洗作用。

5．_________________是材料抵抗变形和断裂的能力。

6．α—Fe是_________________立方晶格

7．合金在固态下，组元间仍能互相溶解而形成的均匀相称为_________________

8．珠光体是________和________的机械混合物

9．含碳量处于0.0218%~~~2.11%的铁碳合金称为________

10．钢的热处理工艺一般由________、________、________三个阶段组成。

11．分别填出下列铁碳合金组织的符号。

奥氏体________ 铁素体________  珠光体________

12．45钢按用途分类属于________

13．钢的热处理一般由________、________、________三个阶段组成。

14．金属材料的性能包括___________性能、___________性能、___________性能和___________性能。

15．原子规则排列的物质叫_________________，一般固态金属都属于___________。

16．固态合金的相结构可分为___________和___________两大类。

17．分别填出下列铁碳合金组织的符号。

奥氏体___________       铁素体___________     渗碳体___________     珠光体___________

18．钢的热处理一般由___________、___________、___________三个阶段组成。

19．奥氏体转变为马氏体，需要很大过冷度，其冷却速度应___________，而且必须过冷到_________________温度以下。

20．_________________是材料抵抗变形和断裂的能力。

21．_________________是材料产生变形而又不破坏的性能。

22．珠光体是___________和___________的机械混合物

23．目前常用的硬质合金是_________________和_________________。

二、选择题30%

1、在拉伸试验中，试样拉断前能承受的最大应力称为材料的（   ）

A．屈服极限   B 抗拉强度     C 弹性极限

2、洛氏硬度C标尺所用的压头是（   ）

A．淬硬钢球     B 金刚石圆锥体   C 硬质合金球

3、纯铁在700摄氏度时称为（   ）

A 铁素体     B 奥氏体     C  珠光体     D  渗碳体

4．铁素体为（     ）晶格

A 面心立方       B 体心立方     C 密排元方     D 复杂的人面体

5．铁碳合金状态图上的共析线是（   ）

A   ECF线     B   ACD线   C   PSK线

6、从奥氏体中析出的渗碳体为（   ）

A 一次渗碳体     B   二次渗碳体     C 芫晶渗碳体

7、在下列三种钢中，（   ）钢弹性最好。

A T10     B 20     C 65Mn

8、选择齿轮的材料为（   ）

A 08F     B   45钢     C   65Mn

9、过冷奥氏体是指冷却到（   ）温度下，尚未转变的奥氏体。

A Ms       B   Mf     C A17

10、过共折钢的淬火加热温度应选择在（   ）

A   Ac1+30~50c     B   Ac3+30~50摄氏度     C、Accm以上

11．调质处理就是（   ）

A淬火十低温回火     B淬火十中温回火     D淬火十高温回火

12、为提高低碳钢的切削加工性，通常采用（   ）处理

A 完全退火     B   正火     C 球化退火

13、机床床身一般选用（   ）材料

A HT200     B KTH350—10     C QT500—05

14．YG15硬质合金刀具常用于切削（   ）材料。

A 不锈钢     B   耐热钢   C 铸铁     D   一般钢材

15．在正交平面上测量的角度有（   ）

A．刀倾角λs     B主偏角Kr     C   前面r0

16．制造车刀常用的材料是（   ）

A T10A     B   W18Cr4V       C 95Cr

17．将工件上的被切削 层转化成切屑所需要的运动是（   ）

A 主运动     B进给运动     C旋转运动

18．对总切削加工中，主运动通常只有（   ）

A 1个   B 2个     C   3个

19．对总切削刀影响最大的是（   ）

A．工件材料   B。吃刀量     C刀角度

20．切削时，刀上与工件加工表面相对应的面是（   ）

A前面   B 主后面   C 副后面

21．实验证明，在低速，中速切削 （   ）材料时容易产生积屑瘤和鳞刺

A．塑性     B。脆性   C 陶瓷

22．对表面粗糙影响较大的是(   )

A．切削速度   B进给量   C 吃刀量

23．生产中常用的起冷却作用的切削液有（   ）

A．水溶液     B 切削油   C 乳化液

24．造成已加工表面粗糙的主要原因是

A．残留面积   B积屑瘤   C 鳞刺   D 振动波纹

25．已加工表面出现硬化的主要原因是

A．弹性变形   B 塑性变形   C 挤压变形

26．当加工持别长的轴类零件时，必须附加辅助支承

A 中心架或跟刀架   B鸡心夹头   C花盘   D顶尖

27．车刚性差的轴类零件外圆，车刀主偏角选

A   30度   B 45度   C 75度   D   90度

28．大批量生产中，加工各种形状的通孔常用方法是

A 刨削     B 插削   C 拉削

29．拉削时，在一次生程中就能切除全部加工余量、（   ）达到预期加工质量

A 不可以   B 基本   C 可以

30．（   ）钻床能方便地调整钻位置

A．台式   B 立式     C 摇臂

三、名词解释15%

1、合金  2、硬度  3、淬火  4、45钢    5、HT200

四、简答题：25%

1．1、什么叫弹性变形？什么叫塑性变形？

- 切削液的作用是什么？可分为哪些种类？

- 铸件有什么特点？

- 什么是淬火？淬火的目的是什么？

- 将下列材料与用途连线     （5%）

Q195—地脚螺栓

GCr15－滚动轴承

HT200－齿轮

20Cr－传动轴

1Cr13－汽轮机叶片

参考答案

一、填空：

1、已加工表面、待加工表面、过渡表面    2、主运动、进给运动

3、切削速度、进给速度、切削深度    4、冷却、润滑、防锈  5、强度  6、体心  7、固溶体  8、铁素体 渗碳体  9、钢  10、加热 保温 冷却  11、A  F  P

12、结构钢  13、加热 保温 冷却  14、力学 物理 化学 工艺  15、晶体 晶体

16、固溶体 化合物   17、A  F  Fe3C  P  18、加热 保温 冷却  19、快 Ms

20、强度  21、塑形   22、铁素体  渗碳体   23、钨钴类  钨钛钴类

二、选择

1—5  BBABC   6—10  ACBBA   11—15  DBACC   16—20  BBAAB

21—25  AAACC    26—30  ADCCC

三、1、合金---是一种金属与另一种或几种金属、非金属融合组成的具有金属特性的物质。

2、硬度---是指材料抵抗局部变形，特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。

3、淬火---是将钢加热到AC3或AC1以上温度，保温后快速冷却，以获得马氏体组织的热处理工艺。

4、45钢---是含碳量为0.45%左右的优质碳素结构钢。

5、HT200---是最低抗拉强度为200MPa的灰口铸铁。

四、1、答：随外力消除而消失的变形称为弹性变形。当外力去除时，不能恢复的变形称为塑性变形。

2、作用---冷却作用、润滑作用、清洗作用、防锈作用。

种类---水溶液、乳化液、切削油。

3、（1）适应性广     （2）生产成本低     （3）铸件质量低，形状和尺寸精度也低

4、淬火是将钢加热到AC3或AC1以上温度，保温后快速冷却，以获得马氏体组织的热处理工艺。其目的是获得马氏体，提高纲的硬度和耐磨性。